
二、项目名称、技术规格和配置要求、数量
第一包：化学学院实验仪器设备名称及相关参数
	序号
	设备名称
	性能指标
（技术参数）
	数量
	单位
	备注

	1-1
	300L/Hr纯水制备系统

	一、投标人须提供以下相关证明材料：
★1、投标产品制造商须提供ISO9001质量体系认证及欧盟CE产品质量体系认证；★2、投标产品制造商须提供“医疗器械生产许可证”；★3、本产品的在线水质电导/电阻监测仪须提供第三方权威机构校准证书。
二、技术要求说明
项目 说明
设备名称: 一体式双级反渗透纯水设备
用途： 为学校实验室用水点提供纯水
数量: 1套
★产水量: 300L/h/套（25℃）水回收率: ≥60%
★产水水质: 纯水电导率≤5μs/cm（25℃）,脱盐率:≥99%； 
★设备外观 整个系统采用钣金喷塑机柜一体式全封闭设计；
设备主要技术
要求/标准性能 全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管；
预处理系统自动冲洗及再生运行；反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能；具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置；多功能监测可实现水质、流量、压力在线显示；
智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全；软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水；★控制方式 全自动控制操作，在线显示电导率等参数；★预处理系统： 预处理系统由原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、 
原水箱：容积为500L,材质为食品级PE材质，带全自动高、中、低液位装置；保安过滤器组成,阀体为全自动控制阀，罐体规格为1054玻璃钢罐；多介质过滤器要求：滤料为石英砂，处理量≥1.5m3/h，活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥1.5m3/h，软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1.5m³/h，盐箱：容积100L,材质PE,选用国内优质品牌
★反渗透系统 处理方式：双级反渗透；高压泵要求：材质：不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥75m；膜元件要求；脱盐率≥99%，膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜，产水量为≥0.25m³/H/支；
膜元件数量：一级2支/套，二级1支/套；品牌:美国陶氏(DOW)，型号：BW30-4040。
★纯水供水系统 由卫生级不锈钢储水箱及纯水输送泵等组成
纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥50m
★纯水箱：容积≥300L,材质为食品级PE材质，带全自动高、中、低液位装置，水箱满水设备自动停机，缺水输送泵自动关闭保护；
管路要求： 系统管道：优质U-PVC，其他参数 入水口压力：0.2Mpa～0.5MPa，原水流量≥2.0m3/h，TDS≤200ppm
进水温度:5～45℃，工作环境温度：2～45℃，电源:AC 380V/50Hz，功率:2.5KW，
1.为保证售后服务，投标企业需获得生产厂家针对此项目的售后服务承诺书；2."★"指标为仪器重要指标，不得有三项以上（含三项）的负偏离，如虚假应标中标，用户有权利要求退货。
	1
	套
	实验室纯水供水系统，厂家或商家负责设备的安装调试

	2-1
	精油提取器
	功率1000W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L
	2
	台
	天然化学产物提取实验设备

	2-2
	全自动薄层铺板机
	1、 铺板厚度：0.~3mm间连续调 , 可覆盖高效板到制备板全系列产品。
2、 铺板宽度：分别为 200mm　、100mm 薄层色谱板。
3、 铺板速度：10秒铺一个流程，可全天24小时连续操作。
4、 铺板标准：　不平行度 ≤ 0.02mm ，无搓板、无气泡、无裂纹。
5、 5、单次制板量：　每次可铺不同规格数量 20x20cm --- 4张 、20x10cm ----8张 、10x10cm ----16张。
6、 电源功率：220V　50HZ　 10W 
	1
	台
	

	2-3
	旋转蒸发仪
	蒸发瓶(ml) 2000/24；收集瓶(ml) 1000/24；冷凝器 立式水冷；浴锅1.5 kw-室温-120℃；转速(rpm) 10-200；外形尺寸(mm) 640×750×780
	3
	台
	

	2-4
	循环水真空泵
	功率：180W，流量：60L/min,最大真空度：0.098MPa，抽头：2个，防腐材料
	2
	台
	

	2-5
	摇摆式中药粉碎机1000g
	容量： 1000g；电压：220V；功率： 1800W；电机转速：25000r/min；重量： 13KG；粉碎程度： 80目-250目
	1
	台
	

	3-1
	离心沉淀机
	 容量6×20mL，4000转/分，有级调速
	6
	台
	无机化学实验仪器

	3-2
	可见光分光光度计
	  1.★应用最新微机处理技术，使操作更为简便，几个按键就能完成测试，并且具有自动调校0%T和100%T等控制功能及多种方法数据处理功能。2.★LED数字显示器可直接显示透射比、吸光度和浓度等参数 3.★进口合资品牌，光学系统：单光束，1200条/毫米衍射光栅；4.光谱带宽：5nm；5.波长范围：325-1000nm；6.波长精度：±2.0nm；7.波长重复性：1nm；8.波长显示刻度盘：精确至2nm；9.杂散光 ≤0.3%T,在360nm处；10.光度范围 0-125%T，-0.097-1.999A，0-1999C(0-1999F)；11.光度精度：±0.5%T；12.★数据输出：RS-232C；标准接口；13.打印输出：并行口；                                      配置清单： 10cm玻璃比色皿一盒（4只）、说明书一本、合格证一份、防尘罩一个
	2
	台
	

	3-3
	pH计
	 1、测量范围：0.00～14.00pH，（0～1999）mV，（0.0～99.9）℃;2、分辨率 pH档：0.01pH1个字 mV档：≤0.1%（读数）±1个字;3、稳定性：≤0.01pH/3pH; 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω；温度补偿范围：(0~60)℃；7、被测溶液温度：(0~60)℃；8、自动识别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH，9、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz★300*220*90mm,★重量1.3kg,LCD显示
	4
	台
	

	3-4
	循环水真空泵
	 1、功率：180 W；2、电源：220/50 V/Hz；3、流量：80 L/min；4、扬程：10 m；5、最大真空度：0.098 MPa；6、单头抽气量：10 L/min；7、抽气头数：2个；8、安全功能：逆流防止阀；9、水箱容积：15L
	4
	台
	

	3-5
	恒温加热台
	 1、产品规格：400×300×20；2、平台尺寸：400mm×400mm×20mm；3、设备功率：1800；4、温度范围：0~400度；5、温度范围：0~400度；6、控制方式：智能温控表加快速反应固态系统；7、使用环境温度：-15℃~60℃；8、使用环境湿度：50~85%rh
	2
	台
	

	3-6
	气流烘干器
	 1、功率：800W；3、长度170/200(mm)；4、温度：40/120℃；5、精度：±5℃。6、标准管，20孔
	2
	台
	

	4-1
	酸度计
	1、测量范围：0.00～14.00pH，（-1999～1999）mV，（0.0～99.9）℃;2、分辨率 pH档：0.01pH1个字 mV档：≤0.1%（读数）±1个字;3、稳定性：≤0.01pH/3h,; 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω；温度补偿范围：(0~60)℃；7、被测溶液温度：(0~60)℃；8、自动识别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH，9、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz, ★300*220*90mm, ★重量1.3kg,LCD显示 
	3
	台
	物理化学实验仪器设备

	4-2
	恒温磁力搅拌器

	电　　源：AC220V±10%；搅拌转速：100～2000 r/min；最大搅拌容量：1000ml；控温范围：室温～150℃；控温精度：±1℃；外形尺寸：250×150×130（mm）；加热盘尺寸：￠145mm；电机转矩：20mN·m；加热功率：400W内可调
	6
	台
	

	4-3
	Unico7200分光光度计
	单光束，1200条/毫米衍射光栅；波长范围：320-1000nm；波长精度±2.0nm；光度范围：0-125%T,  -0.097-1.999A.0-1999C(0-1999F)；光度精度：±0.5%T；稳定性±0.002A/h在500nm；显示四位LED;精确至2nm ★数据输出  RS-232C标准接口,★样品比色皿架为带恒温装置的三连池架。
注：带水浴恒温样品池。（补充更换原有仪器设备）
	2
	台
	

	4-4
	水浴恒温振荡器
	数显，定时，调速，0-220转/分，室温-99.9℃，旋转，振荡幅度回旋30mm/往返20mm
	1
	台
	

	4-5
	不锈钢电热板
	功率：1800w，可调温度，版面尺寸400*400*20mm，温度范围：0~400度，控制方式：智能温控表加快速反应固态系统
	1
	台
	

	5-1
	雪花制冰机
	制冰量(kg/24h)：70；储冰量(kg)：25；冷凝方式：风冷；耗水量(L/H)：≤2.9；压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a；输入功率(w)：420；箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)：548X611X883；净 重(Kg)：57；冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	1
	台
	有机化学实验仪器设备

	5-2
	数显鼓风干燥箱
	电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；控温范围：室温+50～300℃；分辩率：1℃；波动度：±1℃(100℃)；均匀度：±1℃(100℃)；输入功率：1700W；内胆尺寸(mm)：600×540×750；内胆材质：不锈钢1Cr-18Ni9Ti，外形尺寸(mm)：920x680x1050；载物托架：3块；定时范围：1~9999分钟。
	2
	台
	

	5-3
	数显温控型电热套
	容量：500ml；工作电压(v)：220V 50Hz；额定功率(kw)：0.3KW；工作时间：连续；最高温度（℃）：0-380℃；外型尺寸(mm)(直径*高）：Φ220×165；内芯直径（mm）：Φ112
	30
	个
	

	5-4
	集热式恒温加热磁力搅拌器
	智能数显；输入电压：220V/50Hz；输入功率：330W；搅拌速度：2000转/分；搅拌容量：750毫升；设定温度：室温-399℃；重量：2.5kg
	30
	个
	

	5-5
	循环水真空泵
	功率:180W；工作电源:220V；流量:60L/min；扬程:8m；最大真空度:0.098Mpa；单头抽气量:10L/min；抽气头数:2个；储水箱容积:15L；外表尺寸 长×宽×高(mm):400×280×420；机体材质:1Cr18,防腐蚀内胆
	5
	台
	

	5-6
	旋转蒸发仪
	主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器；温度：自动控制室温-99度数字显示；加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩；输入功率：1000W；电压：-220V/50HZ。
水浴锅：浴锅1.5 kw-室温-120℃；
	3
	台
	

	5-7
	电子天平
	称量范围 0-800g;读数精度10mg；秤盘尺寸130mm×130mm；外型尺寸320mm×218mm×138mm
	5
	台
	

	5-8
	电子天平
	★称量范围0-220g;读数精度0.1mg；秤盘尺寸Φ80mm；外型尺寸320mm×218mm×320mm 
	1
	台
	

	5-9
	数字熔点仪
	1.放大倍数：两档变倍体视镜,2 0X-40X;2.视场直径：11mm-5.5mm;3.样品量＜1mg/次;4.工作距离110mm;5,显示方式:LED数码管,温度四位(双排4位7段高度数码管显示) 继电器输出:时间比例,周期20秒;6.测量范围：测量范围室温-320℃(分辨率:0.1℃);7、测量精度:±0.5℃(200℃以下);±1℃(200℃以上);8、控制方式：自动调节及手动连续调节，PID控制;9、断电保护：断电后参数不丢失，重新加电后无须重设测量误差:全量程±0.5%;10.测温方式：温度传感器，温度值LED数显，设定上下限报警，自动控温;11.电源/功率:AC220V 50HZ/250W;12.使用环境：温度：0℃～ 40℃ 湿度:≯85%;13.配置:控制箱/加热测温台/温度传感器/载玻片/换档体式显微镜/隔热玻璃/散热器/镊子
	2
	台
	

	5-10
	真空干燥箱
	电源电压： AC220V ，50Hz;2、输入功率：500W;3、控温范围： RT+50～200℃;4、波动范围：±1℃;5、真空度：133Pa;6、搁 板：1块;7、内胆材料：不锈钢1Cr-18Ni9Ti;8、内胆尺寸：320x320x300 ;9、外型尺寸：630x510x490;10、净重>35Kg

注：含抽气速率： 2L/S真空泵一台
	1
	台
	

	5-11
	循环真空泵
	抽气速率： 2L/S;极限真空度： 6×10-2;转速： 1400r/min;电压电源： 220v;电机功率： 0.37kw;进气口内径： 25mm;外型尺寸： 488mm×145mm×280mm;重量： 27kg
	1
	台
	

	6-1
	电导率仪
	量程:（0μS/cm~100mS/cm）工作温度:（0~50）℃,基本误差:±1%（FS），稳定性：±0.7%FS/3h,★外形尺寸:170*70*30（mm）,重量0.3kg
	2
	个
	中学化学实验仪器设备

	6-2
	便携式酸度计
	测量范围: pH:0～14.00pH，-1400~1400mV,精确度:0.01pH±1个字，±0.2%FS,稳定性0.03pH±1个字/3h，输入阻抗:≥1011Ω，输入电源: 三节3×3V 锂电池，相对湿度:≤85%，溶液温度:25℃；170*75*30mm,0.5kg,2节5号碱性电池
	2
	个
	

	6-3
	便携式离子计
	测量范围0.00-14.00pX, -1800-1800mV 0-19990mg/L 0.0-60.0℃分辨率0.01pH/pX，误差0.01pX±1个字，±0.1%FS,离子模式pH/pX/pF/pCl,二点标定，自动温度补偿4节5号碱性电池，★210*86*50mm,0.5kg
	2
	个
	

	6-4
	便携式测氧仪
	测量范围和精度:a)气氧：(0～100)%O2±3%,b)溶解氧：(0～19.9)±0.5mg/L,c)温度：(0～40)±1℃零值误差:a)

气氧小于1%(FS),b)溶解氧：不大于0.15mg/L
响应时间:小于30s (20℃时90%响应）稳定性:a)

气氧小于1%(FS)/h,b)溶解氧：不大于±0.2mg/L/4h
供电电源:DC9V，6F22F电池
重量:0.9kg
外形尺寸(mm)::190×104×45
	2
	个
	

	6-5
	可见分光光度计 
	波长范围：325-1000nm光谱带宽：4nm波长准确度：±2nm

波长重复性：0.5nm光度准确度：±0.5%T光度重复性：0.3%T稳定性：0.003A/h（500nm处）杂散光：≤0.3%T

显示系统：LED显示钨灯：进口光度显示范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C外形尺寸：420*280*200mm重量：8kg
	2
	台
	

	6-6
	恒温电磁搅拌器
	技术参数：电源：AC220V±10%，搅拌转速：100-2000r/min，搅拌容量：10000ml，电机转矩：25mN*m
加热功率：340W，控温精度：±1℃，控温范围：室温-100℃，外形尺寸：250*145*130mm，重量：4kg
	12
	台
	

	6-7
	实验升降台
	台面200*200mm，台面材质不锈钢
	24
	台
	

	6-8
	演示直流电流表
	技术指标　ElectricalSpecifications :检流计G：-500uA-0- +500uA直流电压DC Voltage: 0-5V-10V

交流电压AC Voltage: 0-10V-50V-250V直流电流DC Ccrrent：0-1mA-10mA-100mA-1A-5A交流电流AC Current：0-10mA-100mA-1A-5A尺寸Size (L x W x H) : 115 * 270 * 300 mm，重量　Weight : 1㎏
	24
	台
	

	6-9
	铂电极
	铂盘电极：铂金盘直径：3mm，铂纯度：99.99%以上，外套材料：PTFE、PEEK、PVDF，电极外径：6mm，8mm,10mm,12mm，外套长： 60mm（常规），电极全长：80mm（常规）
	2
	支
	


第二包：生科学院实验仪器设备名称及相关参数
	序号
	设备名称
	性能指标
（技术参数）
	数量
	单位
	备注

	2-1
	原子吸收分光光度计
	1. 仪器工作条件
	1
	台
	须提供生产厂家针对此项目的直接授权书及售后服务承诺书

	
	
	1.1. 环境温度：           5℃～35℃
	
	
	

	
	
	1.2. 相对湿度：           20%～85%
	
	
	

	
	
	1.3. 电源：               AC220V±10% 、50/60HZ
	
	
	

	
	
	1.4. 功率：               3500W
	
	
	

	
	
	1.5. 接地阻抗：           ≤15欧姆
	
	
	

	
	
	2. 仪器技术规格
	
	
	

	
	
	2.1.★分析方法：           空气/乙炔火焰; 氢化物－原子吸收（在线信号采集）
	
	
	

	
	
	2.2. ★背景校正：           氘灯校正，光束合成器平衡技术，实现能量自动匹配 
	
	
	

	
	
	2.3. 光学系统
	
	
	

	
	
	2.3.1.★单色器：           圆弧型狭缝，相差校正型C-T型单色器，光栅1800线/mm 
	
	
	

	
	
	2.3.2. 波长范围：          190～900nm
	
	
	

	
	
	2.3.3. 分辨率：            分辨锰279.5nm和279.8nm双线（两线间峰谷能量≤40％）
	
	
	

	
	
	2.3.4. 光谱带宽：          0.2、0.4、0.7、1.4nm多档可调
	
	
	

	
	
	2.3.5. 波长准确性：        ±0.45nm
	
	
	

	
	
	2.3.6. 波长重复性：        0.2nm
	
	
	

	
	
	2.3.7. 基线稳定性：        0.005A/30min(Cu,324.7nm)
	
	
	

	
	
	2.4. 自动转塔元素灯装置
	
	
	

	
	
	2.4.1. 能安装6个元素灯，脉冲电流点灯，可同时点亮两个灯，1灯（工作），1灯预热、
	
	
	

	
	
	2.4.2. 灯位置调节：        灯位自动设定，自动微调
	
	
	

	
	
	2.5. 原子化器
	
	
	

	
	
	2.5.1. 雾化器：            高效易拆卸石英玻璃雾化器
	
	
	

	
	
	2.5.2. ★雾化室：           配备防暴塞装置，保证燃烧安全
	
	
	

	
	
	2.5.3. 燃烧头：            助燃气强制冷式钛合金燃烧头
	
	
	

	
	
	2.5.4. 点火方式：          点火或熄火由工作站软件控制
	
	
	

	
	
	2.5.5. 燃烧条件设置：      质量流量控制器自动设置
	
	
	

	
	
	2.5.6. 元素检出限：        Cu≤0.008ug/ml   
	
	
	

	
	
	2.5.7. 相对标准偏差：      RSD≤1%
	
	
	

	
	
	2.5.8. 特征浓度：          铜，优于0.04ug/ml/1%
	
	
	

	
	
	2.5.9. ★燃气及空气气路安全监测装置：空气压力监测及乙炔渗漏自动监视功能，当有异常，自动熄火并关闭乙炔气体；特殊的排液装置保证燃烧安全；常通式空气供气系统，排除因断电而引发回火的可能性。
	
	
	

	
	
	2.5.10. ★配备双光路光敏管检测装置：火焰监视器在火焰过亮或熄灭时可自动关闭乙炔流量。
	
	
	

	
	
	2.6. 工作站操作软件
	
	
	

	
	
	2.6.1. 软件全反控操作仪器；
	
	
	

	
	
	2.6.2. ★软件自带专家分析数据库，分析参数可自动载入；
	
	
	

	
	
	2.6.3. 自动在线采集样品测量信息，并计算分析结果；
	
	
	

	
	
	2.6.4. 浓度方式：          吸光度、浓度、百分浓度；
	
	
	

	
	
	2.6.5. 浓度计算方式：      标准曲线法、标准加入法；
	
	
	

	
	
	2.6.6. 数据统计方式：      平均值、标准偏差、相对偏差、工作曲线线性相关；
	
	
	

	
	
	2.6.7. 所有数据均以数据库形式管理；
	
	
	

	
	
	3. 仪器标准附件配置
	
	
	

	
	
	3.1. 无油空压机 1套
	
	
	

	
	
	3.2. 附件包(含高效喷雾器，PU管，必备工具等) 1套
	
	
	

	
	
	3.3. 全反控工作站操作软件 1套
	
	
	

	
	
	3.4   铜灯 1只 
	
	
	

	
	
	3.5   仪器使用说明书 1本
	
	
	

	
	
	3.6   仪器检测合格证 1份
	
	
	

	
	
	3.7  氢化物发生器 1套
	
	
	

	
	
	3.8  乙炔气钢瓶(航标气)附带配套减压阀 1套
	
	
	

	
	
	3.9  品牌计算机及打印机 1套 
	
	
	

	
	
	   品牌电脑1台(19寸显示器，4G内存，双核以上处理器，1T以上硬盘)；
	
	
	

	
	
	   品牌打印机：彩色激光打印机
	
	
	

	
	
	4. 技术支持及服务
	
	
	

	
	
	4.1 供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护终身保修；
	
	
	

	
	
	4.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人；
	
	
	

	
	
	4.3 产品质保期为一年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。
	
	
	

	2-2
	食品安全快速检测仪
	产品用途：食品安全检测仪用于快速检测食品中的农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫等物质的快速检测。
	5
	台
	须提供生产厂家针对此项目的授权及售后服务承诺书

	
	
	一  仪器简介
	
	
	

	
	
	★1. 仪器全金属机壳，坚固耐用。
	
	
	

	
	
	★2. 大屏幕全中文液晶显示屏。
	
	
	

	
	
	  3.光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。
	
	
	

	
	
	★4. 采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长时间使用，或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态。
	
	
	

	
	
	★5. 光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性。
	
	
	

	
	
	★6. 12组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成。
	
	
	

	
	
	★7. 仪器自动校正 0%及 100%，不需要人工进行此校正操作。
	
	
	

	
	
	  8. 仪器具备自检功能,能判断故障并给予提示，帮助人员对仪器进行维护。
	
	
	

	
	
	  9. 超大容量内存，可存储上万条数据。
	
	
	

	
	
	  10.可随时进行数据查询、打印、删除等操作。
	
	
	

	
	
	★11.仪器配备 USB 接口，可将数据上传到电脑，进行数据存储、数据查询、数据处理、数据上传和统计分析。
	
	
	

	
	
	  12.监控网络信息功能强大，包括测量数据系统和监控管理系统，实施数集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。
	
	
	

	
	
	★13.配备大容量可充电电池，无外接电源时，可维持超过 8 小时工作。
	
	
	

	
	
	  14.配有汽车电源接口，方便用户用于装备流动检测车。
	
	
	

	
	
	二  技术参数：
	
	
	

	
	
	  光电流稳定性：≤1%T/3min
	
	
	

	
	
	  透射比准确度：±1.5%T
	
	
	

	
	
	  透射比重复性：≤0.5%T
	
	
	

	
	
	  线性误差：±5%
	
	
	

	
	
	  绝缘电阻：＞20MΩ
	
	
	

	
	
	三  技术指标
	
	
	

	
	
	农 残： 检出下限：抑制率 5% ,检测范围：抑制率(0～100)%
	
	
	

	
	
	甲 醛： 检出下限：1mg/kg ,检测范围：(0～100) mg/kg
	
	
	

	
	
	亚硝酸盐： 检出下限：1mg/kg ,检测范围：(0～100) mg/kg
	
	
	

	
	
	二氧化硫： 检出下限：1mg/kg；5mg/kg ,检测范围：(0～100) mg/kg；(0～500) mg/kg
	
	
	

	
	
	四  配置：
	
	
	

	
	
	主机 1 台
	
	
	

	
	
	天平 1 台
	
	
	

	
	
	样品处理器具及试剂 1 套
	
	
	

	
	
	电热杯 1 个
	
	
	

	
	
	超声波清洗机 1个
	
	
	

	
	
	USB 线 1 根
	
	
	

	
	
	安装光盘 1 张
	
	
	

	
	
	操作说明书 1 本
	
	
	

	
	
	电源 1 套
	
	
	

	2-3
	半自动轮转式石蜡切片机
	 1.功能特点： 
	1
	套
	须提供生产厂家针对此项目的授权及售后服务承诺书

	
	
	1.1全机设计融入人机工程学构思，舒适感好，长时间操作无疲劳感 
	
	
	

	
	
	1.2无论使用标准切片刀或一次性刀片均可获得理想的切片 
	
	
	

	
	
	1.3样品夹可在三维轴上任意锁定，便于调正样品切面角度
	
	
	

	
	
	1.4采用先进的进口驱动系统，快进快退,便于修片
	
	
	

	
	
	1.5右侧操作手轮可任意锁定，提供最大的安全和方便 
	
	
	

	
	
	1.6数码显示切片厚度，方便快捷
	
	
	

	
	
	1.7标本回位功能，标本夹系统可调换 
	
	
	

	
	
	1.8刀架基体可纵向、横向移动，不需用手指接触切片刀 
	
	
	

	
	
	1.9方便的N型钢刀架和E型一次性刀片用刀架 
	
	
	

	
	
	1.10密封箱形罩无需拆卸，清洁方便 
	
	
	

	
	
	1.11大容量拆卸方便的废物槽 
	
	
	

	
	
	2.主要技术参数： 
	
	
	

	
	
	★2.1切片厚度范围：0.5～100μm 
	
	
	

	
	
	★2.2切片厚度选择：0.5～2μm         增量0.5μm
	
	
	

	
	
	2～10μm          增量1μm
	
	
	

	
	
	10～20μm        增量2μm
	
	
	

	
	
	20～100μm      增量5μm
	
	
	

	
	
	★2.3切片精度：±1%
	
	
	

	
	
	★2.4切片调节最小分度值：0.5μm
	
	
	

	
	
	★2.5最大样本尺寸：60×50mm 
	
	
	

	
	
	2.6样本水平移位：26mm 
	
	
	

	
	
	2.7样本垂直移位：52mm 
	
	
	

	
	
	2.8样本回位：0～28mm 
	
	
	

	
	
	2.9修片厚度：0～100μm
	
	
	

	
	
	2.10电源电压： AC 220V±10% 50Hz（标准版）；AC110V±10% 60Hz
	
	
	

	
	
	2.11功率：50VA
	
	
	

	
	
	2.12整机尺寸：540x400x290mm
	
	
	

	
	
	2.13整机重量：28kg
	
	
	

	2-4
	酶标仪
	一、技术参数：                                                                       
	1
	台
	须提供生产厂家或生产厂家授权总代理（不接受二级代理授权）针对此项目的授权及售后服务承诺书

	
	
	★ 1、 光源：石英卤素灯
	
	
	

	
	
	★ 2、 波长范围：340-850nm；
	
	
	

	
	
	★ 3、 滤光片：8位滤光片轮，标配3块滤光片：405nm、450、和620nm，其他滤光片可选；
	
	
	

	
	
	★ 4、 滤光片半带宽：3-9nm；
	
	
	

	
	
	★ 5、 读数范围：0-6Abs；
	
	
	

	
	
	   6、 线性范围：0-3Abs，96孔板，快速测量模式；0-4Abs，96孔板，快速测量模式；
	
	
	

	
	
	   7、 分辨率：0.001Abs；
	
	
	

	
	
	   8、 准确性（405nm）：±1%（0-3Abs），±2%（3-4Abs）；
	
	
	

	
	
	   9、 精确性（405nm）：CV≤0.2%（0-3Abs），CV≤1.0%（3-4Abs），标准测量模式；
	
	
	

	
	
	★10、测量速度：6秒，96孔板，快速测量模式；12秒，96孔板，标准测量模式；
	
	
	

	
	
	              11秒，384孔板，快速测量模式；33秒，384孔板，标准测量模式；
	
	
	

	
	
	★11、 孵育器（选配）：温控范围：室温＋4℃至50℃；
	
	
	

	
	
	★12、 振荡器：线性振荡，三档速度可选；
	
	
	

	
	
	★13、 机械臂兼容：可以；
	
	
	

	
	
	★14、 按键和显示：高分辨彩色显示屏；
	
	
	

	
	
	  15、 用户界面：内置软件和Skanlt软件（通过电脑控制）；
	
	
	

	
	
	★16、 内存：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果（96孔板）；
	
	
	

	
	
	★17、 语言种类：英, 法, 德, 西班牙,中文, 日本,俄罗斯, 葡萄牙
	
	
	

	
	
	★18、 三个USB通讯接口：（1）USB用于计算机连接；
	
	
	

	
	
	     （2）USB外接U盘用于结果的输出和保存； （3）USB外接打印机接口；
	
	
	

	
	
	  19、 电源：100-240V（50/60Hz）；
	
	
	

	
	
	  20、 功率：最大100W，待机8W；
	
	
	

	
	
	  21、 外部尺寸：210mm（H）×290mm（W）×400mm（D）；
	
	
	

	
	
	  22、 重量：8.5KG；
	
	
	

	
	
	二、产品配置：
	
	
	

	
	
	  1、酶标仪主机:1台；2. 使用说明书：1份
	
	
	

	2-5
	洗板机
	★(1)采用国际上先进的无正、负压技术，洗瓶无须密闭即可完成洗板,废液可以直接接入医院污水处理系统。
	1
	台
	须提供生产厂家针对此项目的授权及售后服务承诺书

	
	
	(2)浸泡时间：在0s－3600s范围内可任意设置。 
	
	
	

	
	
	(3)循环次数：1次–20次任意设置。 
	
	
	

	
	
	(4)仪器最多可以设置、保存100洗板程序。 
	
	
	

	
	
	(5)冲洗方式：可以按照每排清洗8孔或每排冲洗12孔的方式清洗  96孔(或48孔)酶标板。 
	
	
	

	
	
	(6)注液均匀性：酶标板中各孔洗液注入量的均匀性：≤±5%。
	
	
	

	
	
	(7)残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤2μl／孔 。 
	
	
	

	
	
	(8)管路冲洗功能：具有对仪器自身管路进行冲洗的功能,在0s-600s范围内可任意设置。
	
	
	

	
	
	(9))换液时间可调：在0s-600s范围内可任意设置。 
	
	
	

	
	
	(10)具有振板功能：在0s-60s范围内可任意设置。 
	
	
	

	
	
	(11)具有防溢液功能：当注液过量时，多余洗液会自动被吸走，不会流入仪器内部。
	
	
	

	
	
	(12))两点吸液功能:仪器具有两点吸液功能，两点间距可调。 
	
	
	

	
	
	(13)孔底部漂洗:仪器具有孔底部漂洗功能。 
	
	
	

	
	
	(14)每孔的注液范围：在10 ul -3000ul范围内设置。
	
	
	

	
	
	(15)清洗头：8孔、12孔清洗头各一个。
	
	
	

	
	
	(16)适用于96、48孔的标准酶标板及非标准板。
	
	
	

	
	
	(17)清洗排数：1-12排(可调)。
	
	
	

	
	
	(18)冲洗头采取双针设计，多种抽吸方式可选。
	
	
	

	
	
	(19)要求第⑵⑶⑷⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁参数在医疗器械注册登记表上要体现该关键技术指标。
	
	
	

	2-6
	生化培养箱
	双门模式 ：内门为全钢化玻璃门
	3
	台
	　

	
	
	门数 ：双门
	
	
	

	
	
	工作室材质 ：镜面不锈钢内胆
	
	
	

	
	
	功率 ：700W
	
	
	

	
	
	电源电压 ：220V-50HZ
	
	
	

	
	
	温度波动 ：±0.5℃
	
	
	

	
	
	控温范围 ：5-50℃
	
	
	

	
	
	工作室尺寸 ：500*450*650mm
	
	
	

	
	
	容量 ：150L
	
	
	

	2-7
	电热恒温鼓风干燥箱
	温度范围:室温+20℃~400℃
	1
	台
	　

	
	
	工作室尺寸mm （宽×深×高）:400×400×450
	
	
	

	
	
	消耗功率W :1800
	
	
	

	
	
	材质：不锈钢
	
	
	

	2-8
	恒（全）温培养摇床
	振荡方式:水平圆周回转
	2
	台
	　

	
	
	振荡频率:300
	
	
	

	
	
	摆振幅度:30mm
	
	
	

	
	
	温控范围:室温-50℃
	
	
	

	
	
	托盘尺寸:410×410mm
	
	
	

	
	
	温度一致性:±1℃
	
	
	

	
	
	控制方式:微电脑控制轻触薄膜开关设定、速度、温度、时间、LEO显示定时范围:0～99.9小时或连续 
	
	
	

	
	
	电源:无碳刷免维护直流电机AC220VDC24V80W
	
	
	

	
	
	外形尺寸:700×560×530mm
	
	
	

	
	
	定时范围:1分钟-99.9小时
	
	
	

	2-9
	数显电热恒温水浴锅
	操作室尺寸(mm)：
	2
	台
	　

	
	
	内胆450*300*110；
	
	
	

	
	
	功率：1.5KW；
	
	
	

	
	
	容积14.8L
	
	
	

	2-10
	单道可调移液器
	三种规格：0.5-10ul；10-100μl；100-1000μl；三支为一套
	30
	套
	　

	2-11
	电子分析天平
	测量范围：200g；精度：0.1mg
	4
	台
	　

	
	
	主要功能; 去皮、校准、自动故障检测、超载报警等
	
	
	

	2-12
	双开门电冰箱
	冰箱冷柜机型:冷藏冷冻冰箱；制冷方式:风冷；箱门结构:双门式；面板类型:不锈钢；最大容积:301升以上；总容量:308L
	2
	台
	　

	2-13
	8通道移液器
	技术参数
	1
	支（10-100ul）
	须提供生产厂家针对此项目的授权及售后服务承诺书

	
	
	★1、多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本
	
	
	

	
	
	2、卓越人体工程学设计，重量轻， 
	
	
	

	
	
	3、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 
	
	
	

	
	
	4、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 
	
	
	

	
	
	★5、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 
	
	
	

	
	
	6、独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 
	
	
	

	
	
	7、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 
	
	
	

	
	
	8、采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 
	
	
	

	
	
	9、可选0.5-10ul、10-100ul、30-300ul量程，全面满足不同应用需求
	
	
	

	2-14
	低温保存箱
	1.有效容积： 260升以上，立式。
	2
	台
	须提供厂家授权及厂家售后服务承诺书

	
	
	2. 温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-25℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆.
	
	
	

	
	
	3. 安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警;开机延时保护功能。
	
	
	

	
	
	4. 外箱材料：采用冷轧钢板；蒸发器直接作为搁物架，制冷速度更快。
	
	
	

	
	
	5. 内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。
	
	
	

	
	
	6. 制冷剂：无氟环保制冷剂R404a
	
	
	

	
	
	7. 压缩机：采用进口丹佛斯压缩机
	
	
	

	
	
	8. 风机：采用德国EBM冷凝风机
	
	
	

	
	
	9. 门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。
	
	
	

	
	
	★10. 人性化设计：5层以上抽屉，存取物品更方便；宽电压带设计；脚轮设计，便于移动。
	
	
	

	
	
	★11．开机延时功能：能防止停电后来电，所有的电器同时开启时，电流量过高，造成机器损害。
	
	
	

	
	
	★12. 公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证。
	
	
	

	
	
	13．售后服务整机保修1年，主要零部件保修3年，售后服务两小时响应，24H上门解决问题。
	
	
	

	2-15
	酸度计
	一、技术参数
	2
	台
	　

	
	
	1、测量范围：pH：（-2.00～20.00）pH；mV：（-1999～1999）mV；温度：（-5.0～110.0）℃
	
	
	

	
	
	2、分辨率：pH：0.001pH；mV：0.1mV；温度：0.1℃
	
	
	

	
	
	3、基本误差：pH：±0.002pH；mV：±0.03％（FS）；温度：±0.2℃±1
	
	
	

	
	
	4、输入阻抗：不小于1×1012Ω
	
	
	

	
	
	5、稳定性：（±0.002pH±1个字）/3h
	
	
	

	
	
	6、温度补偿范围：手动/自动（-5.0～110.0）℃
	
	
	

	
	
	7、电 源：直流通用电源（9V DC，800mA，内正外负）
	
	
	

	
	
	8、外形尺寸（mm）：280×215×92
	
	
	

	2-16
	 便携式溶解氧分析仪
	1、测量范围：
	2
	台
	　

	
	
	　 溶解氧：(0.00～19.99)mg/L　 溶解氧饱和度：(0.0～199.9)%
	
	
	

	
	
	　 温度：(0.0～40.0)°C
	
	
	

	
	
	2. 自动温度补偿范围:(0～40)°C；基准温度：(20±1）°C
	
	
	

	
	
	3. 基本误差：
	
	
	

	
	
	　 溶解氧浓度：±0.10 mg/L；　 溶解氧饱和度：±2.5％；　 温 度：±0.3℃±1个字
	
	
	

	
	
	4、响应时间：不大于45s( 20℃时90%响应 )
	
	
	

	
	
	5、稳定性：±0.10mg/L/3h
	
	
	

	
	
	6、电源：4节AA碱性电池
	
	
	

	
	
	7、外形尺寸(mm)：210×100×45
	
	
	

	
	
	8、 重量：约0.5kg
	
	
	


三、商务要求：
1．交货期及地点
1.1 交货期：合同签订后30天内。
1.2供货：中标人必须按合同的约定，及时提供中标产品、设备、材料，并负责安装调试到位。
1.3 交货地点：乐山师范学院指定地点。
1.4投标报价：此次招标项目为包干价。中标单位的报价应该包括项目的安装调试、到指定交货地点的运费、运杂费、装卸费、保险费、税费、培训费、技术服务费及售后服务期内的服务费、安装调试货物时所需耗材费等一切费用；招标代理服务费以及招标文件规定以外的其它未涉及费用。
2、付款方式
设备安装、调试、验收合格后支付合同总金额的75%，设备正常运行一个月后支付合同总金额的20%，合同总金额的5%作质保金，质保金在质保期（各包里）满后一个月内一次性支付（不计利息）。
3、质量保证：
3.1质保期：两年及以上（自验收合格之日起计算质保期，各包有另行要求的，以另行要求为准）。
3.2在质保期内，供应商对所提供的产品进行免费维修维护；若产品出现故障，在接到产品报修通知后，应在2小时内响应，24小时内达到学校维修，两天内不能排除故障的，须提供备用机。在保修期内，产品因故障维修不及时，导致产品停止使用超过三天以上，供货商将对学校造成的损失按日均收入进行补偿，且保修期也将对应顺延。保修期后维修实行先修后付款，人员及配件到场时间按上述相关要求执行。
在质保期内，同一商品、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，供应厂商必须予以更换同品牌、同型号新机器。
在质保期内，供应商所供产品、设备如有软件升级应及时免费升级；如设备有最新技术资料也应及时提供。
3.3在质保期外，供应商应保证所供产品、设备的配套零配件及时供应，并承诺如维修维护仅收取成本费。
3.4供应商每年不少于二次的定期上门巡检服务，检查设备使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行，延长使用寿命。
4、验收：
投标人提供的产品必须经过厂验、到货验收，并负责安装调试后由业主组织验收。
4.1、厂验：发货前供应商自行检验和测试产品的性能和指标；
4.2、到货验收：供应商将产品、设备运抵安装现场后，供应商、采购人双方对照合同核实、初步验收。验收过程中如发现缺破损，采购人有权要求供应商补发、免费更换；
4.3、最终验收：供应商将所供产品、设备安装调试完成后，及时通知采购人。同采购人组织验收，供货人配合完成。
5、文本资料
5.1、提供所供全部产品、设备的技术资料；
5.2、提供产品和配套件的清单、技术参数及生产单位；
6、技术培训
供应商应派专业技术人员到采购人指定地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人相关技术人员能熟练独立工作。
7、投标人应在投标文件所附的投标价格表上写明投标产品的品牌、型号、单价、小计金额、总价。
8、投标人对其提供产品所承诺的各种功能，应在投标时确认已具备。
9、投标人在四川地区应有售后服务的能力和措施。
PAGE  
4

